Datums______________

Vārds, uzvārds____________________, grupa___________________

1. Pie vilces ritošā sastāva nepieder:

1. motorvagonu vilcienu vagoni.

2. drezīnas un ceļa mašīnas.

3. vagoni.

4. tvaika lokomotīvju tenderi.

2. Kurš apzīmējums atbilst divsekciju pasažieru dīzeļlokomotīvei ar elektrisko transmisiju?

1. 2TEP60

2. TEP70

3. 2TGP50

4. 2TE10L

3. Ilgstošais ātrums ir:

1. maksimālais ātrums ar kuru lokomotīve var braukt neierobežotu laiku.

2. minimālais ātrums, pie kura lokomotīve attīsta tādu maksimālo vilcējspēku, braukšana ar kuru ir pieļaujama neierobežoti ilgu laiku.

3. vidējais kustības ātrums, kuru var uzturēt neierobežoti ilgi.

4. kustības ātrums, kas nodrošina minimālu degvielas/enerģijas patēriņu.

4. Norādīt rindiņu, kurā dažādi lokomotīvju veidi ir norādīti, tās klasificējot pēc viena parametra:

1. kravas lokomotīves, pasažieru lokomotīves, manevru lokomotīves.

2. tvaika lokomotīves, manevru lokomotīves, elektriskās lokomotīves.

3. kravas lokomotīves, pasažieru lokomotīves ātrgaitas lokomotīves.

4. lokomotīves ar elektrisko transmisiju, līdzstrāvas elektrolokomotīves, maiņstrāvas elektrolokomotīves.

5. Universālie kravas vagoni ir:

1. paredzēti jebkura kravas veida pārvadāšanai.

2. paredzēti dažādu konkrēta vagona tipam piemērotu kravu pārvadāšanai.

3. var būt viegli pārveidoti no viena tipa par citu tipu.

4. paredzēti kravu pārvadāšanai dažādos konteineros.

6. Izvēloties platformu pārvadājumiem, vadās pēc šādiem parametriem:

1. grīdas laukuma un kravnesības.

2. kravnesības un maksimālā ātruma.

3. kravnesības un garuma.

4. pašmasas un grīdas laukuma.

7. Pasažieru parka vagoni sevī iekļauj:

1. vagonus pasažieru pārvadāšanai.

2. vagonus pasažieru pārvadāšanai un citus vagonus, kas paredzēti iekļaušanai pasažieru vilciena sastāvā.

3. vagonus pasažieru pārvadāšanai un citus vagonus, kas paredzēti iekļaušanai pasažieru vilciena sastāvā, kā arī citus uz pasažieru vagonu bāzes veidotus vagonus, piemēram, laboratoriju vagonus.

4. vagonus pasažieru pārvadāšanai, kā arī cilvēku pārvadāšanai pielāgotus segtos vagonus.

| 8. Norādīt pareizo dīzeļlokomotīves galveno mezglu numurus (pieļaujamas 2 savstarpēji saistītas kļūdas): |  |
| --- | --- |
| - kabīne, - ventilatora piedziņa, - vilces ģenerators, - dīzeļdzinējs, | - dzesētājs, - elektroaparātu kamera, - vilces elektrodzinēji, - kompresors. |

9. Mūsdienu ritošā sastāva konstrukcijā izmanto ratiņus, jo:

1. tas nodrošina konstrukcijas modularitāti.

2. šāda konstrukcija ļauj labāk ritošajam sastāvam ievietoties līknēs.

3. tas padara vienkāršāku ritošā sastāva konstrukciju.

4. tā tas ir tradicionāli iegājies.

10. Slokšņu atsperu gadījumā atsevišķi svārstību slāpētāji nav nepieciešami, jo…

1. …tās lieto ritošajam sastāvam ar nelielu kustības ātrumu, pie kura svārstības ātri norimst pašas.

2. …slāpējošie elementi jau ir paredzēti to konstrukcijā.

3. …tās lieto ritošajam sastāvam ar nelielu kustības ātrumu, pie kura tādas svārstības, kuras vajadzētu slāpēt nemaz neveidojas.

4. …berzes starp atsevišķām atsperes sloksnēm dēļ tām piemīt arī svārstības slāpējošas īpašības.

11. Vilces elektrodzinēja assbalsta piekares gadījumā:

1. dzinējs pilnībā balstās uz riteņpāra asi; nav vajadzīga sarežģīta vilces reduktora konstrukcija.

2. dzinējs daļēji balstās uz riteņpāra asi, daļēji svars tiek nodots ratiņu rāmim; ir vajadzīga sarežģīta transmisija starp dzinēju un riteņpāra asi.

3. dzinējs daļēji balstās uz riteņpāra asi, daļēji svars tiek nodots ratiņu rāmim; nav vajadzīga sarežģīta vilces reduktora konstrukcija.

4. dzinēja svars tiek pilnībā nodots ratiņu rāmim; ir vajadzīga sarežģīta transmisija starp dzinēju un riteņpāra asi.

12. Attēlā ir parādīta:

1. lokomotīves bukse ar pavadiņām.

2. pasažieru vagona bukse.

3. lokomotīves žokļu bukse.

4. kravas vagona bukse.

13. Riteņpāri veido:

1. ass, uz kuras atrodas riteņi, kas var brīvi griezties.

2. divasu ratiņos divi blakus esoši riteņi.

3. ass, uz kuras uzpresēti veingabalvelmējuma riteņi, bet vilces ritošajam sastāvam – arī vilces transmisijas detaļas.

4. ass, uz kuras uzpresēti veingabalvelmējuma riteņi vai – atkarībā no konstrukcijas – riteņu centri ar uzpresētām bandāžām, bet vilces ritošajam sastāvam – arī vilces transmisijas detaļas.

14. SA-3 tipa automātiskā sakabe:

1. tiek lietota komplektā ar buferiem, jo tā nespēj nodot stumšanas spēkus.

2. tiek lietota komplektā ar ķēdes sakabi, jo tā nespēj nodot vilces spēkus.

3. nodrošina vagonu automātisko sakabināšanos un atkabināšanos.

4. pilda gan vilces, gan arī buferierīces funkcijas, ko nodrošina slāpētājaparāts.

15. Attēlā parādīta:

1. gāzes turbīnas darba cikla diagramma.

2. benzīna dzinēja darba cikla diagramma.

3. divtaktu dīzeļdzinēja darba cikla diagramma.

4. četrtaktu dīzeļdzinēja darba cikla diagramma.

16. Kompresors lokomotīvē ir nepieciešams, lai:

1. nodotu griezes momentu riteņpāriem.

2. nodrošinātu dīzeļdzinēja dzesēšanu.

3. nodrošinātu vilciena bremžu sistēmas darbību, kā arī lai darbinātu citas lokomotīves pneimatiskās iekārtas.

4. nodrošinātu dīzeļdzinēja gaisa virspūti.

17. Jaudas pārvads dīzeļlokomotīvē:

1. nodrošina dīzeļdzinēja kloķvārpstas savienojumu ar kustīgiem riteņpāriem.

2. nodrošina iespēju mašīnistam izvēlēties kustības ātrumam atbilstošu dzinēja darba režīmu.

3. nodrošina racionālu dīzeļdzinēja darba režīmu, vienlaikus formējot nepieciešamo lokomotīves vilces raksturlīkni.

4. nodrošina ciešu dīzeļdzinēja kloķvārpstas un riteņpāru savienojumu.

18. Praksē neizmanto šādu dīzeļlokomotīvju elektrisko transmisiju:

1. līdzstrāvas-līdzstrāvas.

2. līdzstrāvas-maiņstrāvas.

3. maiņstrāvas-līdzstrāvas.

4. maiņstrāvas-maiņstrāvas.

19. Hidrauliskā transmisija sastāv:

1. no viena hidrotransformatora, kas darbojas visā ātrumu diapazonā.

2. no vienas hidrsosajūga pakāpēs un vairākām mehāniskajām pakāpēm.

3. no vairākām hidrosajūgu pakāpēm.

4. no vairākām hidrotransformatoru pakāpēm, bet atsevišķos gadījumos arī no hidrosajūga pakāpes.

20. Līdzstrāvas vilces ritošajam sastāvam ar līdzstrāvas elektrodzinējiem, dzinēju regulēšanai izmanto:

1. vilces transformatora tinumu komutāciju un dažādas dzinēja ierosmes lauka vājinājuma pakāpes.

2. palaišanas reostatus, dažādus dzinēju slēgumus un dažādas dzinēja ierosmes lauka vājinājuma pakāpes.

3. palaišanas reostatus un dažādas dzinēja ierosmes lauka vājinājuma pakāpes.

4. vadāmos taisngriežus un dažādus dzinēju slēgumus.

21. Automātiskās bremzes nodrošina vilciena apturēšanu bremžu maģistrāles pārtrūkšanas gadījumā:

1. izmantojot saspiestu gaisu, kas uzkrāts īpašā rezervuārā katrā vagonā.

2. izmantojot saspiestu gaisu, no kompresora, kas uzstādīts katrā vagonā.

3. izmantojot saspiestu gaisu, kas palicis bremžu maģistrālē.

4. izmantojot katra vagona bremžu cilindru atsperu spēku.

22. Veicot dienesta bremzēšanu ar automātiskajām bremzēm, bremžu darbība katrā vagonā:

1. ir atkarīga no bremžu maģistrāles spiediena izmaiņas tempa.

2. ir atkarīga no bremžu maģistrāles spiediena izmaiņas lieluma.

3. ir atkarīga no bremžu maģistrāles spiediena izmaiņas tempa un lieluma.

4. visu laiku ir vienāda, neatkarīgi no spiediena izmaiņām bremžu maģistrālē.

23. Vilciens brauc kāpumā ar vienmērīgu ātrumu 30 km/h. Pēc paātrinošo spēku diagrammas nosakiet kāpuma lielumu:

1. +8‰

2. +6‰

3. -6‰

4. 0‰

24. Galvenie spēki, kas darbojas uz vilcienu ir:

1. vilces spēks, kustības pretestības spēks un bremzēšanas spēks.

2. vilces spēks, smaguma spēks un bremzēšanas spēks.

3. vilces spēks un bremzēšanas spēks.

4. vilces spēks un kustības pretestības spēks.

25. Uzrakstīt vilciena kustības diferenciālvienādojumu kādā no tā formām, nosaukt tajā ietilpstošos mainīgos

26. Vilces aprēķinos izmato tā saucamo:

1. aprēķina vilcējspēku, kas netiek saistīts ar konkrētu šī spēka pielikšanas vietu.

2. vilcējspēku, kas rodas vilciena smaguma centrā.

3. tangenciālo vilcējspēku, kas rodas riteņu un sliežu kontakta vietās.

4. dinamometrisko vilcējspēku, kas tiek realizēts uz lokomotīves sakabes.

27. Parādīt attēlā attēlotajā vilces raksturlīknē šīs raksturlīknes izmaiņas, ja tiek palielināts lokomotīves saķersvars, bet samazināta tās jauda

28. Vilciena kustības pamatpretestības empīriskā izteiksme vispārīgā gadījumā ir:

1. konstants skaitlis.

2. lineāra sakarība.

3. kvadrātiska (paraboliska) sakarība.

4. eksponenciāla sakarība.

29. Izmantojot normatīvu vai izziņu literatūru aprēķiniet kustības pamatpretestības sakarību kravas vilciena sastāvam, kas pēc svara satur 40% tukšu četrasu vagonu ar rites gultņiem un 60% krautu četrasu vagonu ar rites gultņiem un ass slodzi qo=22 t kustībai pa bezsalaidņu sliežu ceļu.

wo”=

30. Īpatnējā kustības pretestība un ceļa garenprofila skaitliski ir vienāda ar:

1. Vilciena asu skaitu

2. Garenprofila elementa slīpumu, kas izteikts promilēs

3. Garenprofila elementa garumam

4. Vilciena ātrumam, braucot pa šo garenprofila elementu

31. Kustības papildpetestība no līknes:

1. Ir atkarīga vienīgi no ritošā sastāva ratiņu ģeometriskajiem parametriem.

2. Ir atkarīga vienīgi no līknes rādiusa.

3. Ir atkarīga no daudziem ceļa un ritošā sastāva parametriem, taču praksē bieži vien aprobežojas ar atkarību no līknes rādiusa.

4. Ir atkarīga vienīgi no vilciena kustības ātruma un ārējās sliedes pacēluma līknē.

32. Kustības papildpretestība 500 m garā profila elementā ar 10‰ slīpumu, kurā izvietota 250 m gara līkne ar rādiusu 700 m, būs attiecīgi vienā un otrā virzienā:

1. +10,5 un -9,5 kgf/t

2. -10,5 un +9,5 kgf/t

3. +10,5 un -10,5 kgf/t

4. +9,5 un -9,5 kgf/t

| Tā kā šis ir darbietilpīgāks jautājums, par to tiek piešķirti dubulti punkti | x2 |
| --- | --- |
| 33. Izmantojot normatīvu vai izziņu literatūru noteikt vilciena, kas atbilst 29. punkta nosacījumiem, kustībai 8‰ kāpumā ar lokomotīvi 2TE116 |  |
| Q= |  |

34. Ja bremzēšanas spēks pārsniegs riteņa un sliedes saķeres spēku:

1. Bremzēšanas efektivitāte nemainīsies.

2. Bremzēšanas efektivitāte palielināsies.

3. Bremzēšanas efektivitāte strauji samazināsies, jo riteņi sāks slīdēt.

4. Bremzēšanas efektivitāte strauji samazināsies, jo riteņi sāks griezties ātrāk.

35. Noteikt pēc nomogrammas kravas vilciena bremžu koeficientu, ja bremzēšanas ceļa garums no ātruma 80 km/h ir 825 m:

θ =

36. Laika intervālu metodi bremžu aprēķiniem, lieto, lai:

1. veiktu vienkāršotus aprēķinus.

2. tā ir pamatmetode analītiskiem aprēķiniem.

3. lai ņemtu vērā bremzēšanas spēka izmaiņas bremžu cilindru piepildīšanās laikā, veicot paaugstinātas precizitātes aprēķinus.

4. tā ir viena no metodēm, kurai nav īpašu priekšrocību salīdzinājumā ar citām.

37. Galvenais vilces energoresursu normēšanas rādītājs, uz kuru tiek attiecināta energoresursu norma praksē ir:

1. 100 nobraukuma kilometri.

2. 10000 vilcienkilometri.

3. 1000000 bruto tonnkilometri.

4. 10000 bruto tonnkilometri.

38. Īpatnējais degvielas patēriņš samazinās:

1. palielinoties vilciena garumam.

2. palielinoties tehniskajam ātrumam.

3. palielinoties vilciena sastāva ass slodzei;

4. samazinoties vilciena sastāva vagonu skaitam.

39. Ar lokomotīvju ekspluatāciju nav saitīti:

1. pamatdepo.

2. apgrozības depo.

3. lokomotīvju brigāžu maiņas punkti.

4. lokomotīvju remonta rūpnīcas.

40. Iecirkņa stacijās var veikt:

1. tikai garāmbraucoša vilciena vagonu tehnisko apskati.

2. tikai garāmbraucoša vilciena tehnisko apskati un bezatkabes tekošo remontu.

3. garāmbraucoša vilciena tehnisko apskati, beztakabes un atkabes tekošo remontu.

4. garāmbraucoša vilciena tehnisko apskati, beztakabes un atkabes tekošo remontu, kā arī depo remontu.

| Tā kā šis ir darbietilpīgs jautājums, par to tiek piešķirti trīskārši punkti (par daļēji pareizu atbildi – 1 punkts) | x3 |
| --- | --- |
| 41. Noteikt nepieciešamo lokomotīvju skaitu un to vidējo diennakts nobraukumu šādu vilcienu kustības sarakstu variantu apkalpošanai, ņemot vērā, ka nepieciešamais apgriešanās laiks stacijā A ir 2 h 30 min, bet stacijā B – 30 min, pieņemot iecirkņa ātrumu 80/ kmh un nepieciešamo rezervi 10%: |  |
| Vilc. Nr. 1; Vilc. Nr. 3; Vilc. Nr. 5; Vilc. Nr. 2; Vilc. Nr. 4; Vilc. Nr. 6. 7:00; 14:00; 21:00; ↓; Stacija A; ↑; 10:30; 16:30; 22:30. 9:30; 16:30; 23:30; Stacija B; 8:00; 14:00; 20:00. Nepieciešamais lokomotīvju skaits: ____, ar rezervi ____; vid. Nobraukums _____km. Vilc. Nr. 1; Vilc. Nr. 3; Vilc. Nr. 5; Vilc. Nr. 2; Vilc. Nr. 4; Vilc. Nr. 6. 7:00; 14:00; 19:30; ↓; Stacija A; ↑; 10:30; 17:30; 22:30. 9:30; 16:30; 22:00; Stacija B; 8:00; 15:00; 20:00. Nepieciešamais lokomotīvju skaits: ____, ar rezervi ____; vid. Nobraukums _____km. |

42. Lokomotīvju ekspluatācijas izmēģinājumiem un vilces aprēķinu precizēšanai izmanto:

1. bremžu izmēģinājuma vagonus.

2. reostata stacijas.

3. dinamometriskos vagonus.

4. pierakstus uz ātrummērītāju lentām.

Punktu skaits:_________, atzīme:_________

| Punktu skaits | 45-41 | 40-36 | 35-31 | 30-26 | 25-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atzīme: | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |

Pielikums

Izraksts no